SUPUESTO PRÁCTICO DE OPERARIO DE LIMPIEZA

Viernes 24/11/2023 (7,5 puntos en total)

Tiene 60 minutos para contestar, debe ser ordenado y dejar escrito todos los cálculos. Puede utilizar calculadora no científica y se consideraran solo dos decimales.

Ejercicio 1:

Queremos llevar a cabo la limpieza de varias calles de la ciudad de Granada después de un evento masivo, disponemos de 2 horas para dejar todo limpio.

Las calles a limpiar son:

- Calle del Lago, tiene una longitud de 308m y una anchura de 3,15m

- Calle Iglesia, tiene una longitud de 118m y una anchura de 3,6m

- Calle Macondo, tiene una longitud de 565m y una anchura de 3,17m, posee borlados a ambos lados

- Calle Roldan, tiene una longitud de 428m y una anchura de 4,60m

- Calle Milagros, tiene una longitud de 480m y una anchura de 3,06m

- Se sabe que la máquina barredora con dos operarios de barrido manual tiene un tiempo estimado de limpieza de 15 minutos por cada 100m2.

- Cada operario de barrido manual demora en promedio 08 seg por m2

| 1.1) 1,5p | ¿Cuántas máquinas son necesarias para demorar menos de 2,75 horas en hacer la limpieza de las calles con acceso a rodado? |
| --- | --- |

| 1.2) 1.0p | ¿Cuántos operarios de barrido manual serán necesarios para terminar el trabajo en menos de 2,75 horas en las calles que no permiten ingreso de rodados? |
| --- | --- |

| 1.3) 0,5p | ¿Cuántos operarios son necesarios en total para realizar el trabajo en menos de 2,75 horas? (considere que cada barredora necesita de 2 operarios de barrido manual) |
| --- | --- |

| 1.4) 1,0p | Especificar los EPI que son necesarios tanto para el trabajador de barrido manual como para el operario de la barredora |
| --- | --- |

Ejercicio 2:

Teniendo en cuenta que el rendimiento de las barredoras y del operario de barrido manual se mantienen igual que en el ejercicio anterior

| 2.1) 1,5p | Calcula cuanto tiempo en horas, minutos y segundos se demora una barredora en limpiar el aparcamiento municipal vacío, con las siguientes dimensiones |
| --- | --- |

| 2.2) 1,0p | Calcula el tiempo en horas minutos y segundos que tardaran 4 operarios de barrido manual para realizar la limpieza de la siguiente plaza |
| --- | --- |
| 2.3) 1,0p | Calcula el tiempo en horas minutos y segundos que tardaran 4 operarios de barrido manual para realizar la limpieza de la siguiente plaza |